Hoja de trabajo 3

Ponderación:  2 pts

Tiempo estimado:  4 hrs/min

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio – Modelacion y Simulacion 2 - B

[Nombre Tutor]

# Marco Formativo

## 1.1 Valores

| Nombre del valor | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio? |
| --- | --- |
| Esfuerzo | En cada tarea y hoja de trabajo asignada. |

## 1.2. Competencia(s)

| Tipo de Competencia |  |
| --- | --- |
| Competencia General | Modelar procesos industriales continuos con eventos de interrupción usando herramientas de simulación discreta. |
| Competencia Específica | Aplicar principios de manejo de recursos y almacenamiento en sistemas con caudales y capacidad limitada. |

## 1.3 Objetivo

Modelar un proceso industrial continuo de desalinización de agua marina en Simio, considerando llegada de tanques, caudal del sistema, capacidad de almacenamiento, eventos de interrupción por sobrecalentamiento y análisis de los vaciadores necesarios para evitar la saturación del sistema.

# Material de apoyo

Revisar ejemplos y material de apoyo compartido en UEDI.

# Actividad

Descripción de la actividad

Esta tarea consiste en simular el proceso continuo de desalinización de agua marina en la empresa “OceanWater”. El objetivo es modelar la llegada de tanques de agua salada, su procesamiento y el almacenamiento del agua purificada y la sal extraída, considerando interrupciones por fallos de máquina. Esta simulación permite aplicar conceptos clave del curso como flujos continuos, eventos condicionales y análisis de capacidad, fundamentales para optimizar sistemas industriales mediante Simio.

Enunciado

En la empresa OceanWater, se realiza la extracción de agua marina para ser procesada y desalinizada, con el fin de obtener agua pura apta para el consumo humano. Los tanques que transportan el agua tienen una capacidad de 1 m³ y contienen aproximadamente 100 gramos de sal. La tasa de llegada de los tanques sigue una distribución exponencial con un tiempo medio de 0.25 minutos.

El proceso de desalinización es continuo y solo se detiene en caso de fallas en la máquina, las cuales ocurren por sobrecalentamiento. Cuando esto sucede, la máquina se detiene durante 15 minutos para enfriarse antes de continuar.

Se cuenta con dos tanques de almacenamiento:

• Un tanque de agua purificada con capacidad de 20,000 litros.

• Un tanque de sal extraída con capacidad de 5,000 litros.

El caudal del sistema es de 1 litro por segundo.

Requerimientos

• Mostrar en tiempo real cuánta agua hay en el tanque de agua purificada.

• Determinar cuántos emptiers (vaciadores) son necesarios para evitar la saturación del sistema.

Herramientas

• SIMIO SOFTWARE

Entregables

• Archivo del modelo de Simio (.spfx).

• Video de presentación con los integrantes del grupo explicando el modelo.

• Enlace del video y número de carné de los integrantes dentro del cuadro de texto de entrega en UEDI.

# Cronograma

| Acción | Número de Semana | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Asignación de tarea |  |  |
| Entrega de Tarea |  |  |

# Rúbrica de calificación

## 5.1. Requisitos para optar a Calificación

Para optar a calificación, el estudiante debe entregar el archivo del modelo de Simio (.spfx), el video de presentación del grupo y el enlace del video junto con el número de carné de los integrantes en UEDI.

## 5.2 Detalle de la Calificación

La calificación se distribuirá de la siguiente manera:

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PUNTEO |
| --- | --- | --- |
| Modelado del proceso | Representación correcta del proceso continuo de desalinización, incluyendo tanques, caudales y fallos. | 20 pts |
| Implementación y uso correcto de caudales | Simulación adecuada del flujo de 1 L/s, niveles de llenado y control de capacidad en los tanques. | 20 pts |
| Manejo de interrupciones | Inclusión correcta del evento de fallo por sobrecalentamiento y tiempo de enfriamiento de la máquina. | 20 pts |
| Cálculo de recursos necesarios | Análisis de cuántos vaciadores (emptiers) se requieren para evitar saturaciones, con justificación. | 20 pts |
| Resultados y visualización | Claridad en el modelo, uso de medidores de nivel, orden visual y comprensión general del sistema. | 20 pts |
| TOTAL |  | 100 pts |